### УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО “НТМ-Защита”

А.И.Мурашов

“       “             2004	 г.

ГЕНЕРАТОР АЭРОИОНОВ БИПОЛЯРНЫЙ
ГАБИ-01

Руководство по эксплуатации

МГФК 530000.001 РЭ

заводской номер

Москва 2004 г.

Содержание

стр.

- Описание и работа изделия				4

- Эксплуатационные ограничения				9

- Подготовка изделия к использованию			10

- Использование изделия					10

- Техническое обслуживание изделия				11

- Возможные неисправности и способы их устранения		12

- Хранение и транспортирование				13

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на генератор аэроионов биполярный ГАБИ-01 МГФК 530000.001 и содержит описание генератора, принцип действия, а также технические данные и другие указания, необходимые для правильной его эксплуатации. Генератор выполнен на современной элементной базе с микропроцессорным управлением, позволяющим регулировать полярность и концентрацию аэроионов обоих знаков в пределах санитарных норм.

Для безопасной и правильной эксплуатации генератора необходимо дополнительно пользоваться “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей”, М. Энергоатомиздат, 1986г.

Требования к техническому персоналу, эксплуатирующему генератор, должны определяться из реальных условий эксплуатации.

1. Описание и работа изделия.

1.1. Назначение изделия.

    - 1.1.1. Генератор ГАБИ-01 предназначен для проверки работоспособности  счетчиков аэроионов. Применяется  для  коррекции  и создания на рабочем месте необходимых концентраций  легких аэроионов как отрицательной, так и положительной полярности. 
 1.1.2.Генератор ионов позволяет компенсировать аэроионную недостаточность  в зоне дыхания человека на рабочих местах , оснащенных видеодисплейными  терминалами и персональными вычислительными машинами,  в соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 («Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»).Применяется  для обеспечения нормального функционального состояния человека в помещениях в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.4.1294-03 («Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных помещений»). Может быть использован для локальной антистатической обработки заряженных поверхностей при проведении различных технологических процессов (производство изделий микроэлектронной техники, текстильная, полиграфическая промышленность).

1.2. Технические характеристики.

1.2.1. Устанавливаемая концентрация аэроионов по обеим полярностям на расстоянии 1м от  фонового значения  до 50000 ион/см3 . 
1.2.2.Устанавливаемый коэффициент униполярности  0,3-3.

1.2.3. Время установления рабочего режима не более 3 мин.

1.2.4. Длительность непрерывной работы генератора не менее 12 ч.

1.2.5. Рабочее напряжение питания (12,0  1,0) В.
1.2.6.Мощность потребляемая генератором при питании от источника 12В не более 2.0 Вт. 
1.2.7. Концентрация озона не более 0,01г/м 3 .

1.2.8. Рабочие условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха от +5 до 40С;

- относительная влажность до 90 % при температуре окружающего воздуха +25С;

- атмосферное давление от 70 до 106 кПа.

1.2.9. Масса генератора без источника питания не более 0,3 кг.

1.2.10. Габаритные размеры  170х105х42мм.

1.3. Состав изделия.

1.3.1. В состав генератора входят изделия, указанные в табл. 1.

Таблица 1.

| Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| МГФК 530000.010 | Генератор аэроионов. | 1 |  |
|  | Блок питания с приборным кабелем БП-ЕИ 220/12 | 1 |  |
| МГФК 530000.001 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 |  |
| МГФК 530000.002 ПС | Паспорт | 1 |  |
|  | Чехол влагонепроницаемый | 1 |  |
|  | Коробка-футляр | 1 |  |

1.4. Устройство и работа.

1.4.1. Генератор выполнен в виде портативного блока с внешним низковольтным источником напряжения, который питается от сети 220В и соединяется с генератором приборным 
кабелем (рис. 1). 
1.4.2. На передней панели расположена лицевая  решетка, пропускающая поток ионов в окружающее пространство, а также органы управления и индикации.
1.4.3..Генератор аэроионов содержит два независимых  рабочих  канала с маломощными высоковольтными преобразователями электрического напряжения и коронирующими электродами на выходе для генерации положительных и отрицательных ионов, управление которыми осуществляется микропроцессором (рис.2). Наличие микропроцессора позволяет с помощью кнопок управления устанавливать  любой из  возможных режимов работы  генератора. 
1.4.4.Корпус генератора изготовлен из алюминиевого сплава, что полностью экранирует паразитные электромагнитные поля, создаваемые высоковольтными источниками и коронирующими и электродами.

1.4.5. При подаче высокого напряжения на коронирующие электроды  ионы соответствующей полярности испускаются в пространство и с потоком воздуха от встроенного вентилятора выносятся через лицевую  решетку.

1.4.5. Работа генератора.
 1.4.5.1. Режим работы генератора устанавливается с помощью модуля управления и индикации. На лицевой панели расположены (см. рисунок 1):

а) две кнопки для переключения уровней концентрации положительных " +" и отрицательных "—" аэроионов;

б) индикаторные светодиоды (по пять штук) красного и зеленого цвета, указывающие режимы работы генератора ( красные указывают уровень концентрации положительных аэроионов, а зеленые-уровень концентрации отрицательных, соответственно).
 1.4.5.2. Разъем для подключения кабеля питания расположен на задней панели. Там же установлена решетка для забора воздуха вентилятором.
 1.4.5.3. На торце корпуса имеется крепежное отверстие для установки генератора на штативе.

1.4.6. Принадлежности.

1.4.6.1. Блок питания БП-ЕИ 220/12 предназначен для работы генератора от сети переменного тока частотой 50 Гц, с содержанием гармоник до 5% и номинальным  напряжением 220+22-33 В.

1.5. Маркировка и пломбирование.

1.5.1. На лицевой  панели  генератора нанесен  товарный знак предприятия-изготовителя и условное обозначение.

1.5.2. Заводской  порядковый  номер  и  год  изготовления нанесены на задней стенке корпуса.
1.5.3. Корпус генератора опломбирован печатями предприятия-изготовителя. В случае нарушения пломб предприятие-поставщик вправе отказаться от гарантийного ремонта генератора.

1.6. Упаковка.

1.6.1. Упаковка генератора должна обеспечивать его сохранность при транспортировании.

1.6.2. Перед упаковыванием генератор должен быть законсервирован по ГОСТ 28594-90 путем помещения в полиэтиленовый чехол с осушителем - селикагелем ,  который затем герметично заваривается.

1.6.3. При расконсервации генератора должен производиться  внешний осмотр и проверка его работоспособности в соответствии с разделом 3.

1

2

3

4

Рисунок 1. Внешний вид генератора

- Лицевая решетка

- Индикаторные светодиоды

- Разъём для подключения кабеля питания

- Кнопки для установки уровней концентрации аэроионов

Генератор аэроионов

биполярный.

ГАБИ - 01

концентрация, %

0                       100

ВЕНТИЛЯТОР

МИКРОКОНТРОЛЛЕР

ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ   " – "  ИСТОЧНИК НАПРЯЖЕНИЯ

" + "  ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ИСТОЧНИК НАПРЯЖЕНИЯ

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИНДИКАЦИИ

СЕТЕВОЙ БЛОК

ВОЗДУХ

АЭРОИОНЫ

ЛИЦЕВАЯ РЕШЕТКА

ЭЛЕКТРОДЫ

–

+

Рисунок 2. Функциональная схема генератора аэроионов.

2. Эксплуатационные ограничения.

2.1. К работе с генератором допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности при  работе с электроизмерительными приборами.

ВНИМАНИЕ ! Запрещается закрывать решетку для забора воздуха вентилятором, расположенную на задней панели генератора.

2.2. Не допускается деформация лицевой решетки генератора. Не допускается попадание химически агрессивных жидкостей и их паров на составные части генератора.
2.3. Не допускается открывать крышку блока питания БП-ЕИ 220/12 с включенной в сеть 220В вилкой.

3. Подготовка изделия к использованию.

3.1. Общие указания.

3.1.1. После извлечения генератора из футляра необходимо осмотреть его на отсутствие внешних повреждений.

3.1.2. До начала работы с генератором изучите руководство по эксплуатации, конструкцию генератора и назначение органов управления.

3.1.3. Работа с генератором должна проводиться в условиях эксплуатационных характеристик изделия. 
3.1.4. Генератор устанавливается на горизонтальную поверхность или закрепляется на штативе таким образом, чтобы поток воздуха с аэроионами был направлен в сторону объекта ( области ионизации). Оптимальное расстояние до объекта находится в пределах 1.0-3.0 метров.
3.1.5. Необходимо обеспечить возможность свободного доступа воздуха через тыльную и лицевую  решетки,  поток воздуха не должен перекрываться посторонними предметами.
3.2. Включение и контроль питания генератора.

3.2.1. Установить вилку блока питания в розетку сети переменного тока с напряжением 220 В и частотой 50 Гц, включить в разъем 3 (рисунок 1) шнур блока питания. При этом должны загореться индикаторные светодиоды, указывающие диапазон   концентрации  ионов по полярности, включиться вентилятор и через лицевую решетку должен поступать воздух, обогащенный легкими аэроионами.

4. Использование изделия.

4.1. Выбор режима работы генератора осуществляется путем нажатия кнопок (4) на лицевой панели (рисунок 1). С помощью кнопки "+" переключаются диапазоны уровней концентраций для положительных аэроионов, а кнопка "-" регулирует уровень концентраций для отрицательных аэроионов. При этом загораются соответствующие индикаторные светодиоды. Переключение диапазонов концентрации аэроионов происходит по циклу от нулевого (ни один из индикаторных светодиодов соответствующего канала не горит) до максимального значения ( все светодиоды канала горят) для каждого канала независимо. При этом концентрация аэроионов на выходе генератора при переходе режима работы на соседнюю позицию изменяется в среднем на 15-25%. 
4.2.В случае необходимости провести измерения концентрации аэроионов  с помощью счетчика легких аэроионов. Для измерений концентрации легких аэроионов рекомендуется  использовать счетчик ионов МАС-01.
4.2.1. Установить счетчик ионов на рабочем месте в области необходимой ионизации. После работы генератора ионов в течении 0,5 часа провести измерения концентрации аэроионов согласно инструкции по эксплуатации к счетчику. Коррекцию уровней  концентраций аэроионов положительной и отрицательной полярностей в случае необходимости провести с помощью подбора  соответствующих режимов работы генератора.
4.2.2. Выключение генератора осуществляется при отключении блока питания  
из разъема 3.

5. Техническое обслуживание изделия.

5.1. Техническое обслуживание генератора проводится лицами, специально обученными.

5.2. Техническое обслуживание генератора осуществляется после тщательного ознакомления с настоящим руководством по эксплуатации.

5.3. При техническом обслуживании следует выполнять указания мер безопасности, приведенные в разделе 2.

5.4. Техническое обслуживание измерителя предусматривает:

а) удаление пыли и грязи с наружных поверхностей генератора – еженедельно (не допускается скопление пыли и ворса на лицевой и тыльной решетках);

б) в случае загрязнения лицевой и тыльной решеток прочистить их пылесосом; перед чисткой необходимо отключить генератор от источника питания;
в) проверка комплектности измерителя - ежеквартально;

г) профилактические работы по п. 5.5.

5.5.  Виды и периодичность профилактических работ.

5.5.1. Профилактические работы включают в себя:

а) внешний осмотр измерителя;

б) проверку технического состояния;

5.5.2. Внешний осмотр измерителя проводится один раз в квартал, а также после ремонта.

Проверке подлежат:

а) состояние покрытий и надписей на блоке управления измерителя;

б) состояние разъема, индикаторных светодиодов и кнопок;

в) исправность вентилятора; 
г) отсутствие механических повреждений у лопастей вентилятора.

5.5.3. Проверка технического состояния проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в год, после окончания гарантийного срока эксплуатации:

а) воспроизводимость показаний по контрольному счетчику аэроионов;

б) исправность низковольтного источника питания.

6. Возможные неисправности и способы их устранения.

6.1. Наиболее вероятные неисправности генератора и способы их устранения приведены в таблице 2 .

Таблица  2.

| Наименование неисправности | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| 1. При включении генератора индикаторные светодиоды не загораются, вентилятор не вращается. | а) обрыв в шнуре или разъеме сетевого блока питания; б) не работает сетевой блок питания | а) проверить наличие напряжения 220 В в розетке; б) заменить шнур сетевого блока; в) заменить сетевой блок питания. |

6.2. В случае неисправностей, не предусмотренных в таблице 2, обращаться в отдел обслуживания поставщика генератора.

7. Хранение и транспортирование.

7.1. Условия хранения генератора в упаковке предприятия-изготовителя должны соответствовать условиям хранения 2 ГОСТ 15150-69:

а) закрытые или другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе;

б) температура окружающего воздуха при хранении генератора - от минус 5 до + 40С;

в) относительная влажность воздуха при температуре 25С до 98%.

7.2.  Срок защиты генератора без переконсервации в упаковке предприятия-изготовителя составляет 3 года в условиях хранения, указанных в п. 7.1.

7.3. Сопроводительная документация в запаянном полиэтиленовом должна быть уложена в тару так, чтобы ее можно было извлечь, не нарушая влагонепроницаемой укладки генератора.

7.4 Транспортирование генератора в упаковке предприятия-изготовителя может производиться всеми видами транспорта на любые расстояния при условии обеспечения сохранности генератора и защиты от внешних атмосферных воздействий.

7.5. Диапазон температур при транспортировании - от минус 50 до +50 С. Относительная влажность - 98% при температуре 35 С.